Verbesserungen

- Hoch: Secrets und Admin-Passwörter nicht im Code hinterlegen
In __init__.py:143 und __init__.py:159 sind Fallback-Passwörter und ein unsicherer Secret-Key-Fallback aktiv. Zusätzlich setzt manifest_launcher.py:29 und manifest_launcher.py:30 Default-Admin-Passwörter.
Wirkung: Sicherheitsrisiko in jeder Umgebung, in der ENV-Variablen fehlen.

- Hoch: Session-Setup ist für Mehrnutzerbetrieb nicht robust genug
Die App nutzt Dateisystem-Session-Storage in __init__.py:189.
Wirkung: Bei höherer Last/Parallelität können Locking- und Performance-Probleme auftreten; für produktionsnahe Nutzung besser zentraler Session-Store.

- Hoch: Concurrency-Konzept schärfen (SQLite + Threads)
In __init__.py:180 wird SQLite mit check_same_thread deaktiviert, parallel läuft Waitress mit mehreren Threads in manifest_launcher.py:18 und manifest_launcher.py:102.
Wirkung: Für kleine Last ok, aber bei parallelen Schreiboperationen steigt Risiko für Busy-Locks/Timeouts und inkonsistente Laufzeiten.

- Hoch: Große Route-Dateien erschweren Wartung und Fehlerfreiheit
load.py:1 ist sehr groß und enthält viele Verantwortlichkeiten (UI, API, Statistik, Export, Bearbeitung).
Wirkung: Höhere Regression-Gefahr, schwieriger zu testen, schwerer onboarding-fähig.

- Mittel: Zu viele breit gefangene Exceptions
Es gibt sehr viele Stellen mit except Exception in den Routen, z. B. load.py:91, billing.py:161, pricing.py:99, pwa.py:81.
Wirkung: Fehlerursachen werden verdeckt, Monitoring und Diagnose werden schwerer.

- Mittel: Ungebremste Listen-Queries in Billing/Statistik
In billing.py:1872 werden Rechnungen vollständig geladen; bei wachsender Datenmenge wird das teuer.
Wirkung: Langsame Seiten und unnötige RAM-Last; Pagination/harte Limits fehlen auf wichtigen Listen.

- Mittel: Hintergrundaufgaben laufen im Webprozess
Der E-Mail/PDF-Fluss arbeitet mit Threads im Request-Kontextbereich, z. B. billing.py:1034, billing.py:1098, billing.py:1217.
Wirkung: Funktional, aber bei Last anfällig; sauberer wäre ein dedizierter Job-Worker.

- Mittel: Testbasis ist derzeit zu dünn
Der Ordner tests ist leer; aktuell dominieren manuelle/skriptbasierte Checks wie smoketest.py:1.
Wirkung: Änderungen an kritischen Bereichen (Billing/Load/Pricing) sind regressionsanfälliger.

Kurzfazit
Die größten allgemeinen Verbesserungen liegen bei Sicherheit (Secrets), Betriebsrobustheit (Concurrency/Session/Jobs) und Wartbarkeit (Modularisierung + echte automatisierte Tests).
Wenn du möchtest, kann ich dir als nächsten Schritt eine konkrete 30/60/90-Minuten-Priorisierung ohne Code erstellen, damit ihr das schrittweise und risikoarm umsetzt.

In 3 kurzen, risikoarmen Blöcken die größten Risiken senken: zuerst Sicherheit, dann Betriebsstabilität, dann Wartbarkeit.

30 Minuten: Sicherheits-Sofortmaßnahmen (höchster Nutzen, geringes Risiko)

- Secrets- und Passwort-Policy festlegen und freigeben:

  - Keine Fallback-Passwörter in Produktion.

  - Kein Default-Secret-Key in Produktion.

- Konkrete Stellen auf Umstellung vorbereiten:

  - __init__.py:143

  - manifest_launcher.py:29

- Betriebscheckliste erstellen:

  - Welche ENV-Variablen müssen beim Start gesetzt sein.

  - Wer ist verantwortlich (Deployment/Startskript).

- Go/No-Go-Kriterium definieren:

  - Wenn Pflicht-ENV fehlt, darf produktiver Start nicht stattfinden.

- Risikoreduzierung sofort:

  - Bestehende Admin-Passwörter rotieren.

  - Secret-Key rotieren.

- Abnahme in diesem Slot:

  - Kurzer manueller Start-Check mit vollständigen ENV.

  - Dokumentierter “Fail fast”-Erwartungsfall ohne ENV.

60 Minuten: Stabilität und Beobachtbarkeit (Fehler sichtbar, Last kontrollierbar)

- Logging-Standard als Teamregel festlegen:

  - Keine stillen except Exception ohne Log.

  - Mindestens Endpoint + Kontext + Fehlermeldung in Logs.

- Priorisierte Hotspots für erste Umstellung markieren:

  - load.py:91

  - billing.py:161

  - pwa.py:81

- Operative Limits definieren:

  - Maximale Listenlänge/Paginationsziel für Billing-Listen.

  - Zeitbudget für Statistikseiten.

- Monitoring-Minimum festlegen:

  - 5xx-Quote

  - Antwortzeit p95 für 2-3 Kernseiten

  - Anzahl Exceptions pro Stunde

- Abnahme in diesem Slot:

  - 1 dokumentierter “Incident-Readiness”-Ablauf: Wo sieht man Fehler zuerst, wer reagiert, in welcher Reihenfolge.

90 Minuten: Wartbarkeit und Regressionsschutz (risikoarme Strukturverbesserung planen)

- Monolith-Routen in kleine Verantwortungsbereiche schneiden (Plan, nicht Umbau):

  - load.py:1 in klare Teilbereiche: List/Editor/API/Statistik/Export.

- Teststrategie für kritische Pfade festlegen:

  - Login/Admin-Schutz

  - Load speichern/abschließen

  - Billing-Liste + Rechnungserstellung

- Minimalen Test-Sollzustand definieren:

  - Vor jedem Release 5 Kernchecks obligatorisch.

  - Fehlerfreiheitskriterium für Billing/Load.

- Nebenläufigkeits-Entscheidung treffen:

  - Welche Jobs dürfen im Webprozess laufen.

  - Was mittelfristig in einen Worker ausgelagert wird.

- Abnahme in diesem Slot:

  - 1-seitiges Architektur-Entscheidungsprotokoll mit Reihenfolge für die nächsten 1-2 Wochen.

Empfohlene Reihenfolge für risikoarme Umsetzung

- Erst 30-Minuten-Block abschließen und freigeben.

- Danach 60-Minuten-Block nur mit klaren Metriken starten.

- 90-Minuten-Block als verbindlichen Fahrplan dokumentieren, bevor größere Refactorings beginnen.

Ergebnis nach 30/60/90

- Sicherheitslücken mit größter Wirkung sind organisatorisch und operativ geschlossen.

- Fehler werden sichtbar statt verschluckt.

- Nächste technische Änderungen erfolgen geplant, testbar und mit weniger Regressionen.